пм.01  Проектирование объектов архитектурной среды

МДК 01.05 Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. Проектирование и строительство в условиях реставрации и реконструкции

Тема 1.5.3  Использование систем автоматизированного проектирования

10.04.2020

- Практическая работа №27

Тема: Создание деталей путем «Выдавливания».

Цель работы:

Изучить метод создания 3D-модели с помощью инструмента «Выдавить».

Пояснения к практической работе

Тела можно строить на базе элементарных форм: параллелепипедов, конусов, цилиндров, сфер, торов и клинов, а также путем выдавливания 2М объектов или вращения их вокруг оси. Сложные пространственные тела создаются путем комбинирования элементарных. Элементарные формы можно объединять, вычитать и пересекать (т.е. Брать только общую занимаемую несколькими телами часть объема). Дальнейшая модификация тел осуществляется путем сопряжения их граней и снятия фасок.

Для построения деталей необходимо вывести на экран панели инструментов: «Вид», «Моделирование», «Визуальные стили».

Поставить два видовых экрана для плоского изображения детали и трехмерного изображения детали, для этого выполнить: Вид → Видовые экраны → 2Вэкрана → нажать Enter.

На левом видовом экране поставить вид Спереди, для этого на панели инструментов «Вид» нажать кнопку «Спереди» или через меню: Вид → 3D виды → Спереди.

На правом видовом экране поставить вид СВ изометрия, для этого на панели инструментов «Вид» нажать кнопку «СВ изометрия» или через меню: Вид → 3Dвиды → СВ изометрия.

Построение сложных тел

Тела можно строить сложной формы, применяя объединение, вычитание и пересечение уже построенных тел.

Для объединения тел:

- Из меню «Редактировать» выбрать «Редактирование тела»  «Объединение».

- Выбрать объединяемые объекты.

С помощью команды ВЫЧИТАНИЕ можно удалить из набора тел те части объема, которые принадлежат другому набору тел. Эту команду, например, можно применить для получения отверстий в механических деталях путем вычитания цилиндров.

Для вычитания одного множества тел из другого:

- Из меню «Редактировать» выбрать «Редактирование тела» «Вычитание».

- Выбрать множество объектов, из которых производится вычитание и нажать Enter.

- Выбрать множество объектов, которые вычитаются и нажать Enter.

С помощью команды ПЕРЕСЕЧЕНИЕ можно построить сложное тело, занимающее объем, общий для двух или более пересекающихся тел. Непересекающиеся части объемов при этом удаляются из рисунка.

Для создания тела путем пересечения:

- Из меню «Редактировать» выбрать «Редактирование тела» «Пересечение».

- Выбрать пересекаемые объекты.

Выполнение компоновки чертежа для получения плоскостных проекций:

- Перейти на Лист1 → щелкнуть на рамку с деталью (выделить видовой экран) и удалить его (нажать Delete).

- Перевернуть лист: Файл → Диспетчер параметров листов → Редактировать → выбрать формат листа (), выбрать ориентацию листа «Книжная», указать принтер (), выбрать область печати «Лист» → нажать ОК → нажать «Закрыть».

- Добавить рамку:

СПДС → Форматы → Формат

→→→

- Указать точку вставки: левый нижний угол.

- Заполнить штамп как таблицу.

- Добавить 4 плоскостных проекций:

- Вид →Видовые экраны→4Вэкрана→нажать Enter.

- Указать нижнюю левую угловую точку рамки, в которую вписать плоскостные проекции.

- Указать верхнюю правую угловую точку рамки, в которую вписать плоскостные проекции.

- Установить для видовых экранов необходимые проекции.

- Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по верхнему левому видовому экрану и для него выбрать «вид спереди» ().

- Разместить вид удобно для нанесения размеров с помощью мыши, установить масштаб 1:1 () на строке состояния:

- Выбрать визуальный стиль «2D каркас» () на панели инструментов «Визуальные стили» .

- Выставить вид слева () на правом верхнем видовом экране:

- Разместить вид удобно для нанесения размеров с помощью мыши, установить масштаб 1:1 () на строке состояния.

- Выбрать визуальный стиль «2D каркас» () на панели инструментов «Визуальные стили» .

- Выставить вид сверху () на левом нижнем видовом экране:

- Разместить вид удобно для нанесения размеров с помощью мыши, установить масштаб 1:1 () на строке состояния

- Выбрать визуальный стиль «2D каркас» () на панели инструментов «Визуальные стили» .

- Выставить вид СВ-изометрия () на правом нижнем видовом экране:

- Разместить вид удобно для нанесения размеров с помощью мыши, установить масштаб 1:1 () на строке состояния

- Выбрать визуальный стиль «3D скрытый» ()на панели инструментов «Визуальные стили» .

- Переключится на пространство Лист, нажав на строке состояния кнопку «Модель» ():

- Нанести размеры.

Порядок выполнения работы:

- Открыть программу AutoCAD.

- Построить деталь «Опора», для этого выполнить:

- Создать новую ПСК.

- Создать слои: основной, тонкий, осевой, вспомогательный.

- Вывести на экран панели инструментов: «Вид», «Моделирование», «Визуальные стили»

- Моделирование

- Вид

- визуальные стили

- Поставить два видовых экрана для плоского изображения детали и трехмерного изображения детали, для этого выполнить: Вид → Видовые экраны → → нажать Enter.

- На левом видовом экране выбрать вид Спереди, для этого на панели инструментов «Вид» нажать кнопку «Спереди»  (или через меню: Вид → 3D виды → Спереди).

- На правом видовом экране поставить вид СВ изометрия, для этого на панели инструментов «Вид» нажать кнопку «СВ изометрия»  (или через меню: Вид → 3D виды → СВ изометрия).

Перейти на левый видовой экран и построить вид спереди без нанесения размеров:

  - Объединить объекты в область, для этого выполнить:

    - На панели «Рисование» нажать кнопку «Область».

    - Выделить все отрезки.

    - Нажать Enter.

    - В командной строке должно появиться:

  - Выдавить контур:

  - Выделить построенный контур

  - На панели инструментов «Моделирование» нажать кнопку  «Выдавить» (или через меню: Рисование → Моделирование → Выдавить)

  - Ввести высоту выдавливания 40 мм

  - Нажать Enter.

  - Перейти на левый видовой экран. Установить вид снизу ().

  - Построить прямоугольник по размерам с помощью вспомогательный параллельных линий, через точку (0,0) ставить прямые, находясь на «СВ изометрии»:

  - Удалить вспомогательные линии, оставив линии для окружности по центру вида снизу.

  - Объединить объекты в область, для этого выполнить:

  - На панели «Рисование» нажать кнопку  «Область».

  - Выделить все отрезки.

  - Нажать Enter.

  - Поднять контур на расстояние 35 мм вверх:

  - Перейти на правый видовой экран: «СВ изометрии».

  - На панели режимов нажать кнопку ОРТО ().

  - Выделить построенный прямоугольник.

  - На панели «Редактирование» нажать кнопку «Переместить» ()

  - Указать угловую точку на прямоугольнике:

  - Показать направление смещения вверх.

  - Ввести расстояние 35 мм.

  - Нажать Enter.

  - Выдавить контур:

  - Выделить контур

  - На панели инструментов «Моделирование» нажать кнопку  «Выдавить» (или через меню: Рисование → Моделирование → Выдавить)

  - Ввести расстояние выдавливание – 20 мм

  - Нажать Enter.

  - Перейти на правый видовой экран и выполнить на панели инструментов «Визуальные стили» нажать кнопку «Визуальный стиль Концептуальный»:

Результат операции:

  - Выполнить вычитание на правом видовом экране:

  - На панели «Моделирование» нажать кнопку  «Вычитание» (или через меню: Редактировать → Редактирование тела → Вычитание).

  - Выделить основную часть детали (на рисунке выше это 1) и нажать Enter.

выделить призму (на рисунке выше это 2) и нажать Enter.

  - Перейти на левый видовой экран, выбрать вид «Снизу» (), построить окружность диаметром 12 мм.

  - Выдавить окружность на высоту выдавливания (-15 мм).

  - Выполнить вычитание на правом видовом экране из основной части детали цилиндр:

  - На панели «Моделирование» нажать кнопку  «Вычитание» (или через меню: Редактировать → Редактирование тела → Вычитание).

  - Выделить основную часть детали (на рисунке выше это 1) и нажать Enter.

  - Выделить цилиндр и нажать Enter.

  - Удалить вспомогательные линии.

  - На левом и правом видовых экранах включить стиль «2D Каркас».

  - Выполнить компоновку чертежа для получения плоскостных проекций детали «Опора»:

  - Переключится на рабочее пространство :

  - На панели состояния нажать кнопку «Переключение рабочих пространств» :

  - Выбрать команду .

  - Установить параметры листа:

  - Перейти на

  - В меню выбрать вкладку

  - Нажать кнопку Параметры страниц → Редактировать → выбрать формат листа

(), выбрать ориентацию листа «Книжная», указать принтер (), выбрать область печати «Лист» → нажать ОК → нажать «Закрыть».

  - На вкладке «Лист» на панели «Создание вида» нажать кнопку «Базовый» и в раскрывающемся списке выбрать «Из пространства модели»

  - Указать положение базового вида.

  - Указать параметры вида: масштаб и наличие скрытых линий:

  - Нажать .

  - Указать последовательно положения проекционных видов (Справа, Сверху, Изометрия)

  - Для нажать Enter.

  - Если необходимо можно отредактировать любой вид:

  - Выделить вид.

  - На панели нажать кнопку нажать «Редактировать вид»

  - Можно изменить масштаб, визуальный стиль отображения (для изометрии поставить «Видимые линии»)

  - Нажать  для завершения редактирования.

  - Нанести размеры.

  - Добавить рамку:

  - Переключиться на Классический AutoCAD.

  - СПДС → Форматы → Формат

→→→

  - Указать точку вставки: левый нижний угол.

  - Заполнить штамп как таблицу.

  - Выполнить предварительный просмотр, нажав кнопку  «Предварительный просмотр» на панели инструментов «Стандартная».

Контрольные вопросы:

- Какие панели инструментов необходимы для создания деталей.

- Опишите алгоритм выполнения операции «Выдавить».

- Как выполнить вычитания одной детали из другой?

- Как вы понимаете термин «Визуальный стиль»?

- Как изменить визуальный стиль?

- Как изменить вид детали на чертеже, например, включить «Вид сверху»?

- Можно ли выдавить незамкнутые объекты?

Последовательность выполнения задания:

1. Выполнить практическую работу.

2. Сохранить с именем группы и фамилией студента.

3. Сфотографировать полученный рисунок (имя файла должно быть видно).

3. Фотоотчёт прислать на страницу: https://vk.com/id152251688 (вступить в сообщество «Информатика»)  или на электронную почту: iranizamova1980@mail.ru