27 апреля 2020 г.

Учебная дисциплина: ОП 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности

Практическая работа № 8

Общее знакомсто с ArhiCad

Цели работы: изучение состава назначения компонент рабочего места проектировщика в среде ArchiCAD.

Для выполнения учебных заданий вам потребуется версия ARCHICAD 22 или выше.

Как можно получить ARCHICAD?

Если у вас еще нет установочного пакета ARCHICAD, пожалуйста, посетите сайт

http://www.graphisoft.ru/downloads/

и загрузите БЕСПЛАТНО программу установки:
• Студентам, преподавателям и представителям учебных заведений регистрация на сайте
myarchicad.com позволяет получить полнофункциональную учебную версию ARCHICAD

Задание №1.  Начертить план одноэтажного здания.

Для выполнения этой работы необходимо выполнить следующие действия:

- Загружаем приложение ArchiCAD, используя общий  принцип работы в WINDOWS. (Пуск – ПРОГРАММЫ  –  Graphisoft – ArchiCAD  или щелкнуть по пиктограмме )

- Открывается окно приложения:

Панель координат

Панель управления

Панель информации

Панель инструментов

Создание стен.

- Для построения стен (как и других конструкционных элементов), необходимо воспользоваться панелью инструментов (смотрите в окне по левой стороне рабочей области).  Выберите инструмент стена .

- На панели информации (по правой стороне рабочей области)  необходимо установить геометрический метод построения прямоугольных  стен .  Далее устанавливаем высоту стены 2700 мм и отметку стены относительно перекрытия 0 мм .

- Устанавливаем толщину наружной стены 510 мм .

- Далее определяем привязку стен как нулевую слева / выше от оси . Мы можем проверить установки для построения  стен, используя пиктограмму параметры стены

- .

- Далее на панели координат,      необходимо задать координаты одной диагональной точки прямоугольных стен.

Нажимаем клавишу ENTER.  Курсор  в области  чертежа принимает вид пустотного карандаша

- Далее на панели координат, необходимо задать координаты противоположной точки диагонали прямоугольника стен .

- Нажимаем клавишу ENTER.

- На экране появится прямоугольник   наружных  стен  здания. Проверим результаты.

Создание дверного проёма.

- Для создания дверного проёма используем инструмент ,  на панели информации выбираем тип двери из библиотеки.  Для этого выполняем щелчок по  пиктограмме   в правом верхнем углу панели информации.

После щелчка левой клавиши мыши по пиктограмме откроется диалоговое окно (смотрите ниже).  В этом окне можно выбрать нужную дверь из списка, указав на неё левой клавишей мыши.

Для  выхода из диалога нажмите кнопку ОК в окне параметров двери.

- На панели информации устанавливаем высоту двери 2100 мм,  высоту порога 0 мм,  ширину двери 900 мм .

- На координатной панели указываем положение дверного проёма .

- Нажимаем клавишу ENTER.

- В области построения  (обратите внимание)  появилось отверстие.

Указать место расположения будущего проёма (сторону стены),  можно и подводя указатель мыши  к стене,  где  будет располагаться дверной проём, так чтобы курсор принял форму мерседеса

- Затем указывается сторона открывания двери.  В нашем случае,  выполните щелчок  левой  клавиши мыши с наружной стороны стены.  Открывание двери указывают курсором в форме  глаза.

- На плане Вы увидите появившейся дверной проём.

- Для создания второго дверного проёма, используем  инструмент .  На панели информации выбираем тип двери из библиотеки.

- Далее необходимо определить привязку дверного проёма по центру.

- На панели информации устанавливаем высоту двери 2100 мм, высоту порога 0 мм,  ширину двери 900 мм.

- На координатной панели указываем положение двери .

- Нажимаем клавишу ENTER.

- В области построения  (обратите внимание)  появилось отверстие.

Указать место расположения будущего проёма (сторону стены),  можно и подводя указатель мыши  к стене,  где  будет располагаться дверной проём, так чтобы курсор принял форму мерседеса.

- Затем указывается сторона открывания двери.  В нашем случае,  выполните щелчок  левой  клавиши мыши с наружной стороны стены.  Открывание двери указывают курсором в форме глаза.

- На плане Вы увидите появившейся дверной проём.

Построение отдельно стоящих стен – перегородок.

- Для построения отдельно стоящих стен (перегородок)  внутри здания, выбираем  на панели инструментов    - инструмент построения стен.

- На панели информации  необходимо установить геометрический метод построения стен  ,   выбрав из списка.

- Далее устанавливаем высоту стены 2700 мм и отметку стены относительно перекрытия  0 мм.

- Устанавливаем толщину стены перегородки = 300 мм. .

- Далее на панели координат,

необходимо задать координаты начальной точки  стены.

- Нажимаем клавишу ENTER.  Курсор  в области  чертежа принимает вид пустотного карандаша.

- Далее на панели координат, необходимо задать координаты конечной  точки стены

.

- Нажимаем клавишу ENTER.

- На плане этажа вы увидите одну перегородку.

- Для построения второй отдельно стоящей стены (перегородки)  внутри здания, выбираем  на панели инструментов    - инструмент построения стен.

- На панели информации  необходимо установить геометрический метод построения стен  .

- Далее устанавливаем высоту стены 2700 мм и отметку стены относительно перекрытия  0 мм.

- Устанавливаем толщину стены перегородки = 300 мм. .

- Далее на панели координат,

необходимо задать координаты начальной точки  стены.

- Нажимаем клавишу ENTER.  Курсор  в области  чертежа принимает вид пустотного карандаша.

- Далее на панели координат, необходимо задать координаты конечной  точки стены

.

- Нажимаем клавишу ENTER.

- На плане этажа вы увидите одну перегородку.

- Для построения горизонтальной отдельно стоящей стены (перегородки)  внутри здания, выбираем  на панели инструментов    - инструмент построения стен.

- На панели информации  необходимо установить геометрический метод построения стен  .

- Далее устанавливаем высоту стены 2700 мм и отметку стены относительно перекрытия  0 мм.

- Устанавливаем толщину стены перегородки = 300 мм. .

- Далее на панели координат,

необходимо задать координаты начальной точки  стены.

- Нажимаем клавишу ENTER.  Курсор  в области  чертежа принимает вид пустотного карандаша.

- Далее на панели координат, необходимо задать координаты конечной  точки стены

.

- Нажимаем клавишу ENTER.

- На плане этажа вы увидите одну перегородку.

- Для построения другой горизонтальной отдельно стоящей стены (перегородки)  внутри здания, выбираем  на панели инструментов    - инструмент построения стен.

- На панели информации  необходимо установить геометрический метод построения стен  .

- Далее устанавливаем высоту стены 2700 мм и отметку стены относительно перекрытия  0 мм.

- Устанавливаем толщину стены перегородки = 300 мм. .

- Далее на панели координат,

необходимо задать координаты начальной точки  стены.

- Нажимаем клавишу ENTER.  Курсор  в области  чертежа принимает вид пустотного карандаша.

- Далее на панели координат, необходимо задать координаты конечной  точки стены

.

- Нажимаем клавишу ENTER.

- На плане этажа вы увидите одну перегородку.

Создание дверных проемов в перегородках.

- Для создания дверного проёма  во вновь построенных стенах используем инструмент ,  на панели информации выбираем тип двери из библиотеки.  Для этого выполняем щелчок по  пиктограмме   в правом верхнем углу панели информации.

После щелчка левой клавиши мыши по пиктограмме откроется диалоговое окно (смотрите ниже).  В этом окне можно выбрать нужную дверь из списка, указав на неё левой клавишей мыши.

Для  выхода из диалога нажмите кнопку ОК в окне параметров двери.

- На панели информации устанавливаем высоту двери 2100 мм,  высоту порога 0 мм,  ширину двери 900 мм .

- На координатной панели указываем положение дверного проёма

- Нажимаем клавишу ENTER.

- В области построения  (обратите внимание)  появилось отверстие.

- Указать место расположения будущего проёма (сторону стены),  можно и подводя указатель мыши  к стене,  где  будет располагаться дверной проём, так чтобы курсор принял форму мерседеса.

- Затем указывается сторона открывания двери.  В нашем случае,  выполните щелчок  левой  клавиши мыши сверху  от стены.  Открывание двери указывают курсором в форме глаза.

- На плане Вы увидите появившейся дверной проём.

- Для создания ещё  одного межкомнатного дверного проёма используем инструмент ,  на панели информации выбираем тип двери из библиотеки.  Для этого выполняем щелчок по  пиктограмме   в правом верхнем углу панели информации.

После щелчка левой клавиши мыши по пиктограмме откроется диалоговое окно (смотрите ниже).  В этом окне можно выбрать нужную дверь из списка, указав на неё левой клавишей мыши.

Для  выхода из диалога нажмите кнопку ОК в окне параметров двери.

- На панели информации устанавливаем высоту двери 2100 мм,  высоту порога 0 мм,  ширину двери 900 мм .

- На координатной панели указываем положение дверного проёма

- Нажимаем клавишу ENTER.

- В области построения  (обратите внимание)  появилось отверстие.

- Указать место расположения будущего проёма (сторону стены),  можно и подводя указатель мыши  к стене,  где  будет располагаться дверной проём, так чтобы курсор принял форму мерседеса.

- Затем указывается сторона открывания двери.  В нашем случае,  выполните щелчок  левой  клавиши мыши справа от  стены.  Открывание двери указывают курсором в форме глаза.

- На плане Вы увидите появившейся дверной проём.

Самостоятельная работа.

Пользуясь приведенным материалом, самостоятельно выполните установку дверных проёмов.

Приводим координаты центров дверных проёмов.

| № п/п | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4000 | 8000 |
| 2. | 6500 | 3500 |
| 3. | 5500 | 6500 |
| 4. | 9000 | 4000 |

Если будут проблемы обратиться к преподавателю.

Ваш план после успешно выполненной работы будет выглядеть следующим образом:

Создание оконных проёмов на созданном объекте.

Задание – создать десять оконных проёмов по заданному чертежу.

Для выполнения задания, необходимо использовать  на панели инструментов инструмент .   Данный инструмент в более ранних версиях ArchiCAD находился в одном разделе с пиктограммой .  Принцип использования инструмента очень схож с инструментом  .

Окна являются библиотечными элементами.

Выбор типа окон осуществляется в диалоговом окне, которое вызывается щелчком левой клавиши мыши по пиктограмме , расположенной  в верхнем  правом углу   панели  информации.

Ниже приведен диалог  установки параметров окон:

Для установки первого оконного проёма необходимо выполнить следующие действия:

- Вызвать  команду  ОКНО  инструментом     на  панели инструментов.

- Далее на панели информации выбираем тип окна  из библиотеки.  (Панель информации находится в правой части рабочего пространства).

- На панели информации устанавливаем необходимые параметры:  высоту установки окон  = 900 мм, высоту окон = 1500 мм,  ширину окон = 900 мм.

- На  координатной панели   указываем положение  оконного  проёма

- Нажимаем клавишу ENTER.

- Указать место расположения будущего проёма (сторону стены),  можно и подводя указатель мыши  к стене,  где  будет располагаться оконный  проём, так чтобы курсор принял форму мерседеса.

- Затем указывается сторона открывания окна.  В нашем случае,  выполните щелчок  левой  клавиши мыши снаружи от  стены.  Открывание окна  указывают курсором в форме глаза.

- На плане Вы увидите появившейся оконный  проём.  (слева внизу)

- Для установки второго оконного проёма, необходимо активизировать инструмент  на  панели инструментов.

- Далее на панели информации выбираем тип окна  из библиотеки.

- На панели информации устанавливаем необходимые параметры:  высоту установки окон  = 900 мм, высоту окон = 1500 мм,  ширину окон = 900 мм.

- На  координатной панели   указываем положение   второго оконного  проёма

- Нажимаем клавишу ENTER.

- Затем указывается сторона открывания окна.  В нашем случае,  выполните щелчок  левой  клавиши мыши снаружи от  стены.  Открывание окна  указывают курсором в форме глаза.

- На плане Вы увидите появившейся оконный  проём.  (справа чуть выше)

- Далее производим построение оконных проёмов аналогичным способом, изменяя только координаты центра оконного проёма.

Построение оставшихся оконных проёмов выполним самостоятельно.

Предлагаются следующие координаты центра оконных проёмов.

| № оконного проёма | Координаты центра |
| --- | --- |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

Сравним  полученные результаты:

Просмотр изображения  в 3D  окне.

Перейдите в окне 3D.  Для этого выполните следующие действия. Вызвать пункт горизонтального меню ОКНО  - 3D ОКНО.

Можно выполнить построение всех дверных и оконных проёмов сразу, изменяя только координаты оси проёмов.  Для этого установить английский расклад клавиатуры, в нижней части экрана вы видите приглашение ввести координаты оси.  В координатном меню для задания координат нажмите на клавиатуре английские клавиши X , после этого введите значение координаты.  Затем нажмите английскую букву  Y и введите значение координаты. После этого следует нажать клавишу ENTER.

Результаты сохраните в своей папке под именем «ПЗ 8 Фамилия имя».

Выполнить задание для самостоятельного выполнения.

Внимание! При выполнении самостоятельной работы лестничные марши, другие неизвестные нам элементы можно прорисовать с использованием элементов  документирования на панели инструментов.   Эта панель предполагает создание  2D- форм  в ArchiCAD.

Эти элементы  в отличие от группы конструирования    не создают 3D- форм  (виртуальных объектов) здания  в пространстве чертежа.

Однако все 2D- элементы   легко могут быть преобразованы в 3D- элементы.

Для более полного и точного отображения чертёжной информации в окнах вертикальной проекции введены дополнительные атрибуты.

Задание для самостоятельного выполнения:

Сохранить файл в своей папке под именем «Самост_раб_1  Фамилия Имя».

Выполненное задание жду на почту gruppa_21@mail.ru