Мухарямов Рамиль Джамилович

Захарчева Валентина Михайловна

ОГБПОУ УСК

Исследование автотранспортных загрязнений в придорожной полосе  автомагистралей г. Ульяновска

Актуальность темы. Наиболее острую экологическую проблему в городах представляет загрязнение воздуха. Основным источником поступления загрязняющих веществ в атмосферу города является автотранспорт. Он является мощным источником ее химического шумового и механического загрязнения.  Вклад автотранспорта в загрязнение воздушного бассейна Ульяновска превышает 200 тыс. т/год, а доля его в суммарных выбросах достигает 60 %. А в северной части города построена еще одна дорога федерального значения. Качество воздуха - один из основных показателей качества окружающей среды, влияющий на здоровье жителей города Ульяновска.  И наш экологический клуб, занимается исследованием автотранспортных загрязнений в придорожной полосе автотрасс г. Ульяновска.    Поставили перед собой цели и задачи: 1) Определить загрязнение придорожной полосы при помощи растений – биоиндикаторов:  2) изучить по каким признакам растений - биоиндикаторов можно судить о загрязнении придорожной полосы; 3) изучить исследовательский метод лихеноиндикации; 4)выяснить меры борьбы по ликвидации последствий автотранспортных загрязнений. Разработали   план действий: 1)заложить  пробные площадки; 2) изучить видовой состав лишайников на четырех видах деревьев, широко распространенных на исследуемых участках; 3)исследовать состояние листьев на березах  и иголок на соснах; 4)проанализировать полученные данные; 5)сопоставить с рабочей  гипотезой и сделать  общие выводы

Наша работа относится к направлению  экологии -  биоиндикация. [1] Это когда для определения показателей используют живые организмы.  Объектами биоиндикации были иглы сосен, листья березы  и  лишайники.[2]  INCLUDEPICTURE  "http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53128/x008.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53128/x008.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53128/x008.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53128/x008.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53128/x008.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53128/x008.jpg" \* MERGEFORMATINET

Лишайники: накипные, кустистые, листовые                  Некроз листа березы, иглы сосны

Метод лихеноиндикация – определение качество атмосферного воздуха по эпифитным растениям, какими и являются лишайники.[3]

Ход работы: 1) Выбираем объекты исследования -  придорожная полоса федеральной трассы в районе парка «Юности», дорога на углу ул. У. Громовой и Л. Шевцовой, территория колледжа .  2) На этих пробных  участках выбираем по 10 деревьев 30-40 летнего возраста.  3) На каждом дереве регистрируем наличие лишайников и состояние листьев и игл. 4) Определяем видовой состав лишайников на обследуемых деревьях. 5) Делаем выводы о степени загрязнения придорожной полосы.

Рабочей гипотезой стало предположение, что  придорожная полоса федеральной автотрассы  в парке « Юности» и на углу ул. У. Громовой и ул. Л. Шевцовой сильнее загрязнена по сравнению  с территорией  колледжа.  Для проверки рабочей гипотезы мы провели исследование этих участков методом лихеноиндикации (фото  участков № 1, 2, 3).

Фото    район колледжа           федеральный участок дороги       угол ул. Громовай и Шевцовой

Мы исследовали  березу повисшую, липу сердцелистную,  сосну и  клен  остролистный.  Определили количество найденных на деревьях видов лишайников, их обилие. Сфотографировали деревья   с лишайниками.  Провели сравнительный анализ встречаемости лишайников на разных древесных породах. На исследуемых участках были обнаружены  лишайники Эвергения золотистая и Пармелия бородчатая. Кустистые лишайники  не обнаружены.   Это говорит о том, что воздух  в исследуемых районах не совсем чистый. Перед нами встала задача определить степень загрязнения воздушной среды. Для определения степени чистоты воздуха  необходимо было определить степень покрытия лишайниками стволы деревьев. Мы воспользовались способом            « палетки». (Фильм Метод «палетки»)

В ходе работы было обработано 3 участка зеленых насаждений, расположенных в различной степени удаленности от источника загрязнения (автодороги):   1) - первый участок угол улиц У. Громовой и Л. Шевцовой, где наблюдается интенсивное движения  автотранспорта. (таб. № 1).  2) район территории  колледжа, (таб. № 2). 3) придорожная полоса федеральной автотрассы в парке «Юности» ( таб. № 3) .

Выводы:

1. Полное отсутствие кустистых и наличие листоватых и накипных лишайников на стволах  деревьев исследуемых участков указывает на  то, участков с чистым воздухом  в исследуемом районе нет.

2.   На перекрестке  ул.  У. Громовой  и  Л. Шевцовой там  загрязнение воздушной среды можно отнести к среднему. Скорее всего, на загрязнение воздуха влияют автомобили и котельная, которая расположена рядом.

3. В районе  колледжа лишайников на стволах деревьев много  и их видовой состав разнообразнее, следовательно, и воздух здесь чище.

4. На участке федеральной  автодороги в парке «Юности» загрязнение   можно отнести к средним показателям.

Все это объясняется тем, что в черте города Ульяновска на состояние экосистем придорожной полосы влияние оказывают компоненты техногенного воздействия. К ним относятся: а) пылевые загрязнения; б) асфальтобетонное покрытие дорог, препятствует нормальному воздухо- и влаго обмену в деревьях; в)- закупорка устьиц в растениях; г)- нарушение травянистого покрова. В результате сжигания топлива, истирание протектора шин и тормозных колодок приводит к загрязнению атмосферы  кадмием, асбестом; оксиды серы и азота, свинца, вызывают различные заболевания у жителей Ульяновска.  [5]

Пути решение проблемы: Чтобы решить эту проблему,  мы пришли к необходимости созданию  искусственной  среды в придорожных полосах из зеленых насаждений. Защитные насаждения представляют собой полосы, состоящие из нескольких рядов растений. [4] При закладке защитных насаждений  чередуют растения различной высоты в несколько рядов. Поперечный профиль защитной полосы должен иметь форму треугольника с более пологой стороной, обращенной к  проезжей части дороги.

Схема размещения деревьев и кустарников.

Без создания искусственной среды  невозможно гармоничное вписывание автомобильной дороги в природные ландшафты. Древесно-кустарниковые насаждения, поглощая из воздуха вредные газы и нейтрализуя их в тканях, способствуют сохранению газового баланса в атмосфере, биологическому очищению воздуха, а значит и улучшению здоровья населения г. Ульяновска.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мониторинг состояния зеленых насаждений и городских лесов / Е.Г. Мозолевская, Н.К. Белова, Е.Г. Куликова и др.

2. Экология большого города: Альманах. Вып.  2017.

3. Автомобильные дороги в экологических системах (проблемы взаимодействия) Д.Н. Кавтарадзе, Л.Ф. Николаева, Е.Б. Поршнева,Н.Б. Флорова. - М.: ЧеРо, 2016. - 240 с.

4. Экологические проблемы строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Ч. 1 / М.В. Немчинов, С.С. Шабуров, В.К.Пашкин и др. - М, Иркутск, 2017.                                                                                                                           5.Флуоресцентные методы контроля физиологического состояния зеленых насаждений / Т.Е. Кренделева, П.С. Венедиктов, С.И. Погосян идр. // Экология большого города: Альманах. Прилож. к вып. 2. Проблемы содержания зеленых насаждений в условиях Москвы. - М.: Прима-Пресс, 2015. - С.36-39.

ОГБПОУ

«Ульяновский строительный колледж»

Экологический проект по учебной дисциплине «Экологические основы природопользования»

Исследование автотранспортных загрязнений в придорожной полосе  автомагистралей г. Ульяновска

-Выполнил студент 3 курса

группы А-31 Мухорямов  Рамиль

«Строительство и эксплуатация

автодорог и аэродромов»

Руководитель преподаватель

экологии и биологии

Захарчева Валентина Михайловна

Ульяновск 2018