10.04.20                                                                                                                   Практическое занятие № 13

Тема:  Создание местности. Размещение зон на

этажах.

Цель: Получить навыки в программе ARCHICAD по созданию местности и зонированию.

Инструменты: Компьютер, мышь, программа ARCHICAD

Задание: Используя ранее выполняемое здание(коттедж) создаём местность  и размещаем зоны этажей.

Примеры выполнения.

Технология выполнения работы:

Создание местности

1) Активируйте предварительно установленный вид

3D-сетка-01

2) Выберите инструмент 3D-сетка. Активируйте

избранное 3D-сетка-01 двойным щелчком на его имени

в списке.

3) В информационном табло выберите геометрический

вариант Прямоугольная 3D-сетка.

4) Начертите прямоугольник 3D-сетки щелчками в точках

1.1 и 1.2, определяющих диагональ.

Это именно та 3D-сетка, которая располагается под всем

зданием на уровнях между -6000 и -4400.

5) Активируйте предварительно установленный вид

3D-сетка-02

6) Активируйте избранное 3D-сетка-02 двойным щелчком

на его имени в списке.

7) Сделайте ПРОБЕЛ-щелчок на контуре только что

созданной 3D-сетки в точке 1.1.

8) Расположите курсор над горизонтальным ребром, на

котором был произведен щелчок, и нажмите клавишу

SHIFT.

Появляется инфо-метка. Также производится подсветка

контуров предварительного выбора 3D-сеток (в настоящий

момент мы имеем две 3D-сетки, расположенные одна поверх

другой). Внизу инфо-метки появляется текст Много элементов

(TAB).

17)Активируйте предварительно установленный вид

3D-сетка-04

18)Активируйте избранное 3D-сетка-04 двойным щелчком

на его имени в списке.

19)Сделайте ПРОБЕЛ-щелчки на контурах со

светло-желтой штриховкой возле стрелок 1.1, 1.2 и 1.3

для размещения еще трех элементов 3D-сетки.

20)Активируйте предварительно установленный вид

Завершенная местность, чтобы посмотреть, как выглядит построенная

местность.

21)Активируйте предварительно установленный вид

Здание с местностью, чтобы

посмотреть, как выглядит здание с учетом окружающей

местности.

Осмотрите созданное здание со всех сторон

с помощью режима 3D-навигации Орбита.

# СОЗДАНИЕ ЗОН

# 1) Активируйте инструмент Зона, затем активируйте

# избранное Зона-01 двойным щелчком на его имени в

# списке.

# Проверьте в информационном табло, что выбран

# требуемый способ построения.

# 3) В информационном табло нажмите кнопку Диалог

# установки параметров для открытия диалогового окна

# установки параметров зоны.

- Откройте панель Паспорт зоны.

# Паспорт зоны - это многострочная текстовая этикетка,

# содержащая информацию о имени зоны, ее номере, площади,

# настиле и т.д. В правой части панели расположено окошко с

# образцом паспорта зоны. В нижней части панели приводится

# список параметров паспорта зоны. С их помощью Вы можете

# выбрать, следует ли показывать в паспорте зоны ее имя, номер,

# площадь и т.д. Уровень детализации таких параметров зависит

# от того, как запрограммирован объект паспорта зоны. Паспорт

# зоны также может использоваться для вычисления и

# представления другой дополнительной информации о зоне,

# например, общая поверхность стен, общая поверхность

# проемов в стенах, объем зоны и т.д.

# 5) Нажмите кнопку Отменить для выхода из диалога

# Параметры зоны.

# 6) Разместите первую зону щелчком возле стрелки 1.

# Затем щелкните еще раз появившимся

# курсором-молотком.

# Первый щелчок размещает точку привязки зоны. Второй

# щелчок размещает паспорт зоны.

# Точка привязки нужна в связи с тем, что отталкиваясь от нее

# ArchiCAD начинает поиск во всех направлениях для

# нахождения элементов, выступающих в качестве границы

# зоны. Именно так строится многоугольник зоны. Таким

# образом распознаются стены, линии и другие элементы,

# которые выступают в качестве границы зоны.

# 7) Разместите остальные зоны двойными щелчками возле

# стрелок с номерами от 2 и до 16. Для каждой зоны

# также размещается ее паспорт.

# 8) Активируйте предварительно установленный вид

# 9) Разместите зоны согласно стрелкам выносных

# надписей (точно так же, как и предыдущие зоны).

# 10)Продолжите нанесение зон с помощью предварительно

# установленных видов. Сначала активируйте вид, затем

# активируйте избранное, соответствующее виду, и затем

# разместите зоны двумя щелчками для каждой.

# 11) 2D-представление последней размещенной зоны

# закрывает символ лестницы. Давайте исправим эту ситуацию с помощью простой процедуры. Выберите

# зону SHIFT-щелчком. Щелкните правой клавишей

# мышки в любом месте, чтобы появилось контекстное

# меню. Выберите в нем команду Порядок воспроизведения

# > Переместить на задний план.

# 12)После размещения зоны согласно предварительно

# установленному виду,повторите

# описанную выше процедуру, чтобы получить

# правильное 2D-представление. Выберите зону, откройте

# контекстное меню и выберите в нем команду Порядок

# воспроизведения > Переместить на задний план.

# 13)Продолжите нанесение зон с помощью предварительно

# установленных видов,активируя избранное, соответствующее имени вида.

# Разместите зоны туалетов таким же образом, как и

# выше.

# 14)Как Вы можете заметить, ненесущие стены небольших

# помещений не рассматриваются в качестве границы

# зоны. Причина заключается в том, что для этих стен

# параметр Отношение к зонам установлен в Не влияет

# на зоны. Вы можете обнаружить такую установку этого

# параметра в информационном табло после выбора

# одной или нескольких ненесущих стен в туалетах.

# Используйте колесико мышки в области

# информационного табло для его прокрутки с целью

# нахождения этого параметра.

- Активируйте предварительно установленный вид,Копирование-вставка зон.

# 16)Выберите инструмент Бегущая рамка и установите

# метод выбора На текущем этаже. Начертите рамку

# выбора согласно стрелкам 1.1 и 1.2.

# 17)Активируйте инструмент Зона и затем выберите

# команду Редактор > Выбрать все зоны в рамке для

# выбора всех зон.

# 18)Выполните команду Редактор > Скопировать или

# нажмите комбинацию клавиш Ctrl+C в Windows (или

# CMD+C на MacOS) для копирования выбранных зон в

# буфер обмена.

# 19)Выберите команду Вид > Навигация > Этажи > На

# этаж для перехода на второй этаж или дважды

# щелкните на элементе Второй этаж в карте проекта

# навигатора.

# 20)Выполните команду Вставить из контекстного меню

# для вставки зон на второй этаж в их исходное место.

После выполнения этой команды щелкните правой клавишей

мышки и в открывшемся контекстном меню выберите OK для

# завершения операции вставки.

- Активируйте предварительно установленный вид,Обновление зон

- Выберите зону возле стрелки 1 и удалите ее.

# Эта область на втором этаже является пустой, поэтому мы не

# хотим, чтобы зона коридора выходила за пределы перекрытия

# этого коридора.

# Мы хотим, чтобы на этом этаже граница этой зоны не

# выходила за пределы данного перекрытия.

# 23)Разместите курсор с левой стороны

# ограждения возле стрелки 2, чтобы он

# принял форму знака мерседес.

# В данном случае обнаружена линия.

# 24)Сделайте SHIFT-щелчок,

# чтобы выбрать элемент

# линии.

# Если Вы прокрутите вправо

# информационное табло с

# параметрами этой линии, то

# увидите маркер Граница зоны. Так как он отмечен, то эта

# линия ведет себя как граница зоны: зона воспринимает ее как

# границу точно так же, как и стену.

# 25)Нажмите клавишу ESC для отмены выбора линии, затем

# выберите зону возле стрелки 3 и, наконец, выполните

# команду Конструирование > Обновить зоны…

# Открывается панель обновления зон.

# 26)Нажмите кнопку Обновить выбранные зоны в нижней

# части панели.

# После выполнения обновления появляется список,

# показывающий было ли обновление успешное или нет. Для

# последнего столбца можно установить, какую именно

# информацию об обновлении он должен содержать, например,

# площадь обновленной зоны или на сколько изменилась

# площадь или как изменилась область зоны. Что именно

# воспроизводится в этом столбце, указывается в меню, которое

# раскрывается нажатием небольшого черного треугольника.

# 27)Перейдите на третий этаж. Вставьте на на нем зоны и

# повторите шаги с 22 и до 26. Удалите ненужные зоны и

# обновите зону коридора, как это Вы уже сделали на

# втором этаже.

# 28)Закройте панель Обновление зон.

# На этом мы закончили размещение зон.

# Порядок выполнения отчета по практической работе.

1.Выполнить задание.

2. Сохраните его как изображение.

3. Отправить в контакте  в группу сообщества  «Архитектура УСК»  преподавателей: Кудашова Е.И., Марсакова Н.Н., Заиженная К.А., Марсакова М.И. по ссылке:

https://vk.com/club193279307