пм.01  Проектирование объектов архитектурной среды

МДК 01.05 Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. Проектирование и строительство в условиях реставрации и реконструкции

Тема 1.5.3  Использование систем автоматизированного проектирования

22.04.2020

Практическая работа №34.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ. ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ ВИДОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕТАЛИ

КРИСТАЛЛ

1. Перейдите на вид спереди (кнопка  на панели инструментов View / Виды).

2. Выберите команду Box (коробка) на панели Solids (Тела).

- Щелкните в любой точке чертежа.

- Введите с клавиатуры @50,50,50 Enter.

3. Выберите команду Rotate (поворот) .

- Щелкните в любой точке на ребре куба (центр поворота)

- Введите угол поворота: 15 Enter

4.  Перейдите на вид справа

5. Выберите команду Rotate (поворот) .

- Щелкните в любой точке на ребре куба (центр поворота)

- Введите угол поворота: 15 Enter

Рис.1

1

6. Перейдите на вид сверху .

7. Выберите команду МАССИВ (ARRAY) .

- Выберите тип массива Polar Array (Круговой массив).

- Щелкните по кнопке Center Point (Центральная точка) и щелчком мыши укажите точку 1, рис.1.

- Щелкните по кнопке Select Objects (Выберите Объекты), выделите куб и нажмите Enter.

- В поле Total number of items (Общее количество элементов) введите 6

- В поле Angle to fill (Угол заполнения) введите 360

- Нажмите ОК.

8. Выберите команду Intersect (Пересечение) на панели Solids Editing (Редактирование тел) . Выделите весь полученный массив и нажмите Enter.

9. Перейдите на вид спереди.

Выберите команду Rotate (поворот) .

- Щелкните в  точке 1 рис.2 по привязке Endpoint (конечная точка)

- Отключите режим Ortho и выполните произвольно поворот, чтобы «положить» кристалл. Для завершения поворота щелкните правой кнопкой мыши.

1

R

Рис. 2.

2

10. Перейдите на вид сверху.

Выберите команду Cylinder (Цилиндр)  на панели Solids (Тела).

- Щелкните в точке 1 (рис.2) – центр цилиндра

- Второй щелчок мыши укажет радиус цилиндра (задайте произвольно, чтобы получилась подставка для кристалла)

- Введите высоту цилиндра: 3 и нажмите Enter.

11. Перейдите на вид спереди и проверьте взаимное расположение тел. Если необходимо, примените команду Move (Перенос) , чтобы расположить кристалл на подставке. При переносе должен быть включен режим ORTHO, иначе Вы получите неожиданные результаты при переносе в 3D.

12. Выберите команду Materials (материалы)  на панели инструментов Render (Визуализация).

Щелкните кнопку Materials Library (Библиотека материалов) В открывшемся окне в списке материалов справа выберите материал Blue Glass (Голубое стекло) и щелкните по кнопке Import. Выбранный материал появится в списке материалов текущего чертежа (слева). Нажмите ОК.

В окне Materials (материалы) выделите BLUE GLASS, нажмите кнопку Attach< (Прикрепить), выделите кристалл на чертеже и нажмите Enter.

Нажмите кнопку Modify (Изменить).

В окне изменения материала задайте следующие параметры:

Reflection (Отражение) – отметьте галочкой свойство Mirror (Зеркало)

Transparency (Прозрачность)- Value (Значение): 60

Другие параметры можно оставить без изменения. Нажмите ОК. И еще ОК.

13. Настроим освещение.

Перейдите на вид сверху.

Выберите команду Lights (Освещение) на панели Render .

Выберите тип лампы Spotlight (Прожектор) и нажмите кнопку New… (Новая).

В открывшемся  окне

- введите имя лампы (LightName): 1

- Intensity (Интенсивность): 200

- Задайте позицию лампы, нажав кнопку Modify(Изменить) в области Position (Позиция). При этом вы перейдете в область чертежа. Щелкните в точке 2 (рис.2) по привязке Endpoint (Конечная точка). Отведите мышь влево за пределы подставки и сделайте щелчок. Первый щелчок указывает направление луча прожектора, второй – расположение прожектора.

- Справа вверху диалогового окна находятся два параметра, указывающие на угол конуса луча.

Задайте Hotspot 10, Falloff 130.

- Отметьте галочкой позицию Shadows on (Тени вкл.) и нажмите ОК.

Еще раз ОК.

На рабочей области Вы увидите маленький значок, обозначающий созданную лампу.

14. Выберите команду ЗЕРКАЛО (MIRROR) . Выделите лампу и нажмите Enter. Щелкните в центр подставки про привязке Center (Центр), второй щелчок сделайте строго вниз по вертикали.

Нажмите Enter. Получим вторую лампу, симметричную первой.

15. Выберите команду Lights (Освещение) на панели Render . В списке ламп Вы увидите две с одинаковым именем «1». Выделите любую и нажмите кнопку Modify (Изменить). Измените имя лампы с «1» на «2» и нажмите ОК.

Еще раз ОК.

16. Перейдите на изометрический вид .

Выберите команду Render  (Визуализация)  на панели Render .

В диалоговом окне выберите 	Render Type (тип виз-ции): Photo Real (Реальное фото),

Destination (расположение): Render Window (Окно виз).

Нажмите кнопку Render  (Визуализация).

Откроется окно с результатом в виде точечного изображения, которое Вы можете сохранить через меню File – Save… (Файл – Сохранить).

Последовательность выполнения задания:

1. Выполнить практическую работу

2. Сохранить с именем группы и фамилией студента.

3. Сфотографировать полученный рисунок (имя файла должно быть видно).

4. Фотоотчёт прислать на страницу: https://vk.com/id152251688 (вступить в сообщество «Информатика»)  или на электронную почту: iranizamova1980@mail.ru